第1章 前言

1-1 背景介紹 視障人士在日常出行與生活起居中，常面臨無法準確避開障礙物、辨識交通號誌或尋找特定物品的困難。

1-2 動機 隨著開源人工智慧模型（如 YOLO 系列模型、Qwen-Omni、ASR）的成熟，我們期望將這些模型整合至 IoT 邊緣裝置（如包含攝影機、麥克風與 IMU 的 ESP32 硬體）中，打造專為視障人士設計的輔助工具。

1-3 系統目的與目標 本系統專案命名為「OpenAIDevice_For_VisualImpairment」，旨在開發一款開源 IoT 裝置。主要目標包含提供盲道導航、障礙物檢測以及物品查找功能。

1-4 預期成果 完成一套結合終端 ESP32 硬體與後端 FastAPI 伺服器的完整系統，能即時處理音訊與影像串流，並透過語音回饋協助視障者。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

- 技術可行性：專案採用成熟的 Python 後端架構，並整合 ModelScope 上預先訓練好的 YOLO 模型（如 yolo-seg.pt, trafficlight.pt 等）與多種 LLM API (Gemini, DashScope, GroQ)，技術資源豐富且具高度可行性。

- 硬體可行性：前端可彈性選擇低成本的 Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense 開發板，或是直接利用使用者現有的 Android 8.0+ 手機，大幅降低硬體門檻。

2-2 商業模式－Business model

採開源專案模式（MIT License）發布，未來可透過與社福機構合作或企業 CSR（企業社會責任）贊助的方式，將軟硬體整合包提供給視障團體，以推廣社會公益。

2-3 市場分析－STP

- 市場區隔 (S)：針對需要行動導航、物品辨識或緊急求助的不同程度視覺障礙者。

- 目標市場 (T)：具備基本智慧型手機操作能力，或願意配戴輕量化 IoT 裝置的視障人士。

- 市場定位 (P)：定位為「多模態 AI 視障隨身助理」，強調開源、低延遲連線與多模型整合。

2-4 競爭力分析SWOT

- 優勢 (S)：支援多平台（ESP32、Android、網頁），且整合了最新的影像分割模型與 LLM，功能全面。

- 劣勢 (W)：後端伺服器運行需較高硬體規格（8GB+ RAM、支援 CUDA 的 GPU），且依賴網路連線品質。

- 機會 (O)：無障礙科技需求成長，政府與社會對身障平權的重視度提升。

- 威脅 (T)：市面上既有的商業化導航 APP 競爭。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

系統採主從式（Client-Server）架構。後端為 Python 伺服器，負責 AI 模型推論與 API 介接；前端為接收影像與播放語音的終端設備。雙方透過 HTTP 進行指令溝通，並利用 WebSocket 進行影像 (/ws/camera) 與音訊 (/ws_audio) 的即時雙向串流傳輸。

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

- 後端伺服器硬體：需 8GB 以上 RAM，建議配備 NVIDIA GPU with CUDA 以加速模型運算。

- 前端設備硬體（雙選項）：

  - 選項一：ESP32 開發板（Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense）搭配攝影機與麥克風模組。

  - 選項二：Android 8.0+ 手機（例如專案實測之 POCO F5 Pro 等設備），透過 Wi-Fi 與伺服器連線。

- 系統軟體需求：Python 3.10+、Flutter（用於編譯 Android App）。

3-3 使用標準與工具

採用 UML 進行系統分析設計；版本控管使用 GitHub；環境建置採用 Python 虛擬環境 (venv) 並透過 .env 進行環境變數與 API 金鑰管理。

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

(請依據小組實際進度，繪製涵蓋需求訪談、模型下載與測試、Flutter App 開發、ESP32 韌體燒錄及系統整合測試之甘特圖)

4-2 專案組織與分工

(請參考手冊範本，將組員學號姓名填入。建議分工項目：後端伺服器架設與 YOLO 模型整合、Flutter App 前端開發、ESP32 硬體與韌體開發、系統測試與手冊撰寫)

4-3 上傳GitHub紀錄

(請在此處貼上 Djude1/OpenAIDevice_For_VisualImpairment 倉庫的 Commit 紀錄截圖，並標註每位同學中文姓名及學號)

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

- 功能需求：系統須提供盲道導航、過馬路輔助（斑馬線與紅綠燈偵測）、物品搜尋、語音對話，以及語音指令撥打緊急聯絡人等功能。

- 非功能需求：影像傳輸需低延遲，Flutter App 需能自動發現同網域內的伺服器。

5-2 使用個案圖 (Use case diagram) (建議繪製：使用者(Actor) 包含視障者；使用個案包含「啟動盲道導航」、「啟動紅綠燈偵測」、「呼叫 LLM 進行語音對話」、「觸發緊急聯絡人」等)

5-3 使用個案描述 以「物品搜尋」為例：使用者說出「幫我找[物品]」，系統接收音訊並透過 ASR 解析，接著啟動 shoppingbest5.pt 模型進行視覺辨識，定位後透過音訊回饋方向給使用者。

5-4 分析類別圖 (Analysis class diagram) 包含主要控制類別如 NavigationController，負責影像接收的 CameraWebSocketClient，以及負責推論的 YOLOInferenceEngine 與 LLMClient。

### 第6章 設計模型

6-1 循序圖 (Sequential diagram) 或通訊圖 (Communication diagram) (建議描繪連線流程)：

- App 透過 /ws/camera 上傳 JPEG 影像。

- 伺服器端將影像送入 trafficlight.pt 進行辨識。

- 辨識結果透過 /ws_ui 下行推播狀態，並轉為語音提示傳回 App。 6-2 設計類別圖 (Design class diagram) 將分析類別加上具體屬性與方法。例如定義後端 API 端點的控制器類別，包含 /api/nav/blindpath (POST)、/api/nav/stop (POST) 等執行方法。

### 第7章 實作模型

7-1 佈署圖 (Deployment diagram) 呈現三節點架構：

- IoT 節點：執行 Flutter App 的 Android 手機或 XIAO ESP32-S3 Sense。

- 邊緣/雲端伺服器：運行 Python app_main.py，掛載各種 .pt 模型。

- 外部服務：介接 DashScope, Gemini, GroQ 的雲端 API 伺服器。

7-2 套件圖 (Package diagram) 系統分為核心後端 (app_main.py 與 config.py)、模型目錄 (model/)、擴充模組與前端 App (Djude_Area/Android/) 以及靜態網頁資源 (static/)。

7-3 元件圖 (Component diagram) 展示系統內的執行檔與動態連結檔相依性，如 Python 執行環境如何依賴 requirements.txt 內安裝之套件，以及模型推論元件如何調用 CUDA 資源。

7-4 狀態機 (State machine) 描述導航狀態轉移：從「待機中」，當接收到指令轉移至「盲道導航狀態」或「紅綠燈偵測狀態」，並可透過api/nav/stop端點指令強制轉回「待機中」。

### 第8章 資料庫設計

(註：雖然本系統以環境變數 .env 與檔案系統為主，但為符合手冊規範，此處可設計用於儲存「緊急聯絡人」與「使用者系統設定」的本地端輕量化資料庫（如 SQLite）。)

8-1 資料庫關聯表 建立使用者設定與聯絡人關聯。確保系統在接收到「打給[姓名]」指令時，能從資料庫關聯表中快速反查出對應的電話號碼。

8-2 表格及其 Meta data

- Emergency_Contacts 表格

  - Contact_ID (INT, PK)：聯絡人編號。

  - Name (VARCHAR)：聯絡人姓名（對應語音指令的關鍵字）。

  - Phone_Number (VARCHAR)：聯絡電話。

  - Relationship (VARCHAR)：與使用者關係。

- User_Preferences 表格

  - Pref_ID (INT, PK)：設定編號。

  - Default_LLM (VARCHAR)：預設使用的語言模型（如 Gemini 或 GroQ）。

  - Voice_Volume (INT)：語音提示音量預設值。